Loic kebabla

Sadek Mousaceb

Franck vetri

Mission 1– Implémentation de l’infrastructure physique.

Etape 1 🔹 1. Réaliser le schéma physique

Matériel  :

- 1 commutateur niveau 3

- 2 commutateurs niveau 2

- 1 borne Wi-Fi reliée au switch 0/3

- 1 routeur vers Internet

- 1 routeur « AGENCY (C2900) » vers le WAN/

Connexions :

- L3 ↔ L2(1) : 200 mb

- L2(1) ↔ L2(2) : 200 Mbps

- L3 ↔ Routeur Internet

- L3 ↔ Routeur

Etape 2 🔹 2. Réaliser le schéma physique

S

Étape 3 🔹 3. Configurer les accès consoles bonnes pratiques

-Configuration du mot de passe enable sur les switch et routeur (cisco)

- sauvegarde de la conf (copy run startconfig)

-description des liens

### Étape 4 : Configuration du protocole de prévention des boucles (Spanning Tree)

Afin d’éviter les boucles de niveau 2 dans le réseau et d’assurer une topologie stable, nous configurons le protocole Spanning Tree Protocol (STP) en mode PVST (Per-VLAN Spanning Tree).

### Commandes de configuration

enable

configure terminal

spanning-tree mode pvst

spanning-tree vlan 10

Le PVST est un mode du Spanning Tree Protocol (STP) qui permet de gérer la prévention des boucles séparément pour chaque VLAN.

Au lieu d’avoir un seul arbre STP pour tout le switch, le PVST crée une instance STP par VLAN.

## Étape 5 : Configuration de la sécurité des ports (Port Security)

Pour renforcer la sécurité du réseau local, nous configurons la fonctionnalité Port Security sur l’ensemble des commutateurs.

enable

configure terminal

interface range fa0/10 - 24

switchport mode access

switchport port-security

switchport port-security maximum 50

switchport port-security violation restrict

Les ports FastEthernet fa0/10 à fa0/24 sont :

- configurés en mode access

- protégés contre les connexions non autorisées

- capables de bloquer les excès de connexions sans couper le service